Проект планировки территории комплекса придорожного сервиса на

земельном участке с кадастровым номером 61:22:0600028:788

месторасположение: Ростовская область, Миллеровский район,  Первомайское сельское поселение.

Том 2. Материалы по обоснованию проекта планировки

Часть 1 . Текстовая часть

г.Ростов-на-Дону

2015

Проект планировки территории комплекса придорожного сервиса на

земельном участке с кадастровым номером 61:22:0600028:788

месторасположение: Ростовская область, Миллеровский район,  Первомайское сельское поселение.

Том 2. Материалы по обоснованию проекта планировки

Часть 1 . Текстовая часть

Генеральный директор                                                        Пудеян А.А.

ГИП                                                                                  Воробьева В.А.

г.Ростов-на-Дону

2015

С о д е р ж а н и е

|  |  |  |  | Стр. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Состав проекта планировки |  |  | 3 |
| 1. | Размещение территории, охватываемой проектом планировки, в структуре сельского поселения. |  |  | 4 |
| 2. | Проектные предложения. |  |  | 5 |
|  | 2.1. | Размещение в проектируемой системе градостроительного зонирования в соответствии с «генеральным планом Первомайского сельского поселения, расположенного в Миллеровском районе, Ростовской области». |  | 5 |
|  | 2.2. | Архитектурно-планировочная организация территории. |  | 6 |
|  | 2.3. | Состав производственно-коммунальной зоны. |  | 7 |
|  | 2.4. | Транспортное и пешеходное движение. |  | 9 |
|  | 2.5. | Инженерная подготовка территории |  | 11 |
|  | 2.6. | Озеленение. |  | 12 |
|  | 2.7. | Инженерное обеспечение: |  | 12 |
|  |  | 2.7.1. Электроснабжение и наружное освещения. |  | 12 |
|  |  | 2.7.2. | Системы водоснабжения и водоотведения | 13 |
|  |  | 2.7.3. | Теплоснабжение. | 15 |
|  |  | 2.7.4. | Газоснабжение | 15 |
| 3. | Технико-экономические показатели. |  |  | 16 |
|  | 3.1. Технико-экономические показатели по проекту планировки |  |  | 16 |
|  | 3.2. Укрупненные показатели по системам инженерного обеспечения |  |  | 17 |

СОстав проекта планировки

| №№ п/п | Обозначение | Наименование |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Том I. Положения о размещении объектов капитального строительства федерального и местного значения, а также о характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для территории развития (Основная, утверждаемая часть). |  |  |
| 1. | ТЧ | Часть 1. Текстовая часть |
| 2. | ГЧ | Часть 2. Графическая часть (карты-схемы): |
| 2.1 | ПП-1 | Красные линии; линии, обозначающие дороги, улицы, проезды; границы зон планируемого размещения объектов транспортного и инженерного назначения, границы зон планируемого размещения объектов местного значения. М 1:1000. |
| 2.2 | ПП-2 | Красные линии; линии, обозначающие дороги, улицы, проезды; линии связи, объекты инженерной и транспортной инфраструктур. М 1:1000. |
| Том II. Материалы по обоснованию проекта планировки |  |  |
| 3. | ТЧ | Часть 1. Текстовая часть . |
| 4. | ГЧ | Часть 2. Графическая часть (карты-схемы): |
| 4.1. | ПП-1 | Схема расположения элементов планировочной структуры на территории Первомайского сельского поселения. М 1:10000. |
| 4.2. | ПП-2 | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки, схема границ зон с особыми условиями использования территорий. М 1:1000. |
| 4.3. | ПП-3 | Схема организации улично-дорожной сети, в увязке с существующей и перспективной дорожной сетью, схема движения транспорта на соответствующей территории М 1:1000. - |
| 4.4. | ПП-4 | Схема инженерных сетей М 1:1000. |
| 4.5. | ПП-5 | Схема организации земельного участка М 1:1000 |

- 1. Размещение территории, охватываемой проектом планировки,

в структуре сельского поселения

Территория проекта планировки включает 1 земельный участок, расположенный  в северо-восточной части Первомайского  сельского поселения Миллеровского района Ростовской области. Участок придорожного сервиса расположен в районе балки Карпов Яр, между автодорогой Федерального значения  М-4 «Дон» и существующей АЗС.

Расстояние до административного центра Миллеровского района – г.Миллерово  составляет около 3,0 км.

- 2. ПРОЕКТНЫЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЯ

- 2.1. Размещение в системе градостроительного зонирования

- в соответствии с «генеральным планом Первомайского сельского поселения Миллеровского района, Ростовской области» .

Проект планировки разработан на основании постановления  Администрации Миллеровского района Ростовской области «О подготовке проекта планировки территории комплекса придорожного сервиса, местоположение: Ростовская область, Миллеровский район, балка Карпов Яр».

В основу проекта планировки положены решения разработанного и утвержденного «Генерального плана Первомайского сельского поселения».

В соответствии с «Генеральным планом Первомайского сельского поселения», рассматриваемый участок отведет под предприятия дорожного сервиса.

Проектируемое предприятие относится к объектам пятого класса вредности, с санитарно-защитной  V – 50 метров.

Проектом планировки предусматривается градостроительное зонирование проектируемой территории в соответствии с градостроительными нормами и правилами.

В соответствии с поставленными задачами разработка планировочной документации велась в двух направлениях:

1. Организация планировочной структуры участка придорожного комплекса;

2.  Увязка ее со сложившейся и проектируемой планировочной структурой и существующей застройкой.

- 2.2. Архитектурно-планировочная организация территории

Планировочная структура проектируемой территории транспортной инфраструктуры основана на уточнении и развитии положений генерального плана муниципального образования «Первомайского сельского поселения», в увязке ее со сложившейся улично-дорожной сетью, а также градостроительного решения  пространства района, с выявлением его композиционных центров и предпосылок создания выразительной архитектурно-планировочной композиции вдоль реконструируемой федеральной автомобильной дороги М-4 «Дон».  Съезд на проектиремый участок предусмотрен с дороги межмуниципального значения.

На территории проектируемого придорожного комплекса располагаются следующие предприятия, в соответствие с номерами по генплану:

- Станция технического обслуживания автомобилей с услугами придорожного сервиса; Магазин 15 м2 торговой площади;

- Придорожное кафе на 10 посадочных мест; Мотель на 10 номеров

- Инженерные сооружения

- Стоянка для автомобилей на 13м/м;

Внутризональная структура формирует удобные пешеходные и транспортные связи на територии участка, а также возможность выхода на межмуниципальные и федеральные транспортные магистрали. На территории предприятия дорожного сервиса  возможно размещение необходимого количества машиномест для постоянного и временного хранения автотранспорта на открытых плоскостных автостоянках. Планировочное решение участка компактно и рационально, с обеспечением обслуживающего и противопожарного кругового проезда.

Проектом планировки устанавливаются красные линии планировочных элементов по периметру земельного участка с восточной и северной стороны.

Расположение всех  объектов  выполнено с учетом нормативных санитарных.

В проектируемой зоне отведены необходимые по площади территории для размещения объектов инженерной инфраструктуры: водохозяйственных сооружений с площадкой резервуаров аварийного запаса воды, участки размещения трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, очистных сооружений производственных, хозяйственно-бытовых и ливневых стоков.

2.3. Предприятия придорожного сервиса

Стратегия реализации проекта размещения комплекса придорожного сервиса – внедрение нового формата придорожной торговли и сервиса – «Stop and Restock» (остановись, пополни запасы, обслужи автомобиль, продолжай путь). Формат предусматривает наличие только того товара и сервиса, который необходим автопутешественнику или перевозчику.

- 2.4. Транспортное и пешеходное движение

Проектом планировки предусмотрена организация транспортного и пешеходного движения по проектируемым проездам в увязке с существующей и развиваемой транспортной сетью.

В соответствии с Генеральным планом муниципального образования «Первомайского сельского поселения», проектируемая территория включена в общую систему транспортной сети поселения и Миллеровского района в целом.

Проектом планировки предусмотрены внутризональные проезды, которые обеспечивают подъезды к участками отдельным зданиям и сооружениям. На территориях проектируемых участках производственно-коммунальной застройки предусмотрена организация транспортного и пешеходного движения по внутриквартальным проездам и тротуарам.

Проезжие части дорог предусмотрены  с возможностью 2-стороннего движения большегрузного, легкового и обслуживающего транспорта, а также противопожарного обслуживания шириной 6,0 м. Предусмотрена возможность въезда на участки производственных и складских предприятий, подъезда к каждому зданию  и сооружению, к площадкам инженерных сооружений, мусорных контейнеров, а также кругового противопожарного объезда каждого здания.

К внутризональным проездам примыкают площадки для постоянного и временного хранения большегрузного и легкового автотранспорта, а также гаражи.

Пешеходное движение предусматривается  по тротуарам вдоль проезжих частей, а также на территории, свободной от транспортного движения.

Проезжие части проектируются с асфальтобетонным покрытием односкатным профилем, в бордюрах. Расчетная нагрузка на покрытие – 16,0 тн для возможности проезда пожарной техники.

Пешеходные тротуары предусматриваются асфальтированными и с фигурными элементами мощения из бетонной плитки в местах устройства площадок перед зданиями выставочных павильонов.

Продольные уклоны проезжих частей выполнены не менее 5 %.

- Сооружения для хранения транспортных средств

Проектом планировки  предусмотрены открытые автостоянки для постоянного и временного хранения автомобилей  на территории проектируемых предприятий.

Таким образом, будет полностью решена проблема организации машино-мест для временного и постоянного хранения грузового и легкового автотранспорта, в т. ч., гостевого.

- 2.5.  Инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка территории выполненяется с учетом сложившегося рельефа и который проектными решениями сохраняется.

В состав мероприятий по инженерной подготовке территории проектируемых кварталов  включены следующие:

| - | предварительные общие планировочные земляные работы; |
| --- | --- |
| - | засыпка ям, канав и понижений на части территории непросадочным грунтом; |
| - | срезка плодородного слоя грунта с временным складированием в кавальеры и последующим возвращением на участки, не предназначенные под капитальное строительство; |
| - | общая планировка территории для последующей организации водоотведения с участков; |
| - | последующие (после строительства) рекультивационные мероприятия на отдельных участках территорий предприятий, предусмотренных под озеленение. |

Все предусмотренные проектом мероприятия должны уточняться при последующих стадиях проектирования, а также после проведения инженерно-геологических изысканий.

- 2.6. Озеленение

Проектом планировки предусматривается комплекс мер по организации системы зеленых насаждений, которые необходимы для улучшения микроклиматических условий, в т. ч. создание благоприятных возможностей для кратковременного отдыха людей, повышение эстетических достоинств производственной среды, снижение уровня солнечной радиации, снижение общего шумового фона, уменьшение количества пыли и повышение относительной влажности воздуха.

- 2.7.  Инженерное обеспечение

2.7.1 Электроснабжение и наружное освещение

В данном разделе проекта  решена схема электроснабжения питающими сетями напряжением 10 кВ проектируемых  траснпортных предприятий, подсчитаны ориентировочно ожидаемые нагрузки, предложено размещение понижающей двухтрансформаторной подстанции 10/0.4 кВ.  Проектируемая застройка является потребителем 1, 2 и 3 категорий надежности. Общее электропотребление составит до 1300 кВт/час,.

Точка подключения будет определена ОАО «МРСК  Юга»-«Ростовэнерго» будет определена после заключения договора на техническое присоединение, согласно письмо №152 от 06.03.2013г.

Питающие сети 10 кВ (от РП до ТП-10/ 0,4 кВ)  выполняются по двулучевой      схеме электроснабжения, распределительные сети 10 кВ, также, выполняются по двулучевым схемам.

Питающие сети 10 кВ выполняются кабелями марки АПвПуг-10 кВ сечением  3х(1х300/50) мм2.

Распределительные внутриплощадочные сети 10  кВ предусматриваются к выполнению кабелями марки АПвПуг-10 сечением  3х(1х300/50) мм2. Сечение кабельных сетей 10 кВ выбраны по длительно-допустимому току нагрузки  в послеаварийном режиме и проверены по экономической плотности тока, допустимой потере напряжения.

Проектом определена трассировка питающих и внутриквартальных кабельных сетей 10 кВ, подключаемых к РП-10 кВ.

Количество трансформаторных подстанции 10/0,4 кВ – 1 шт. определено исходя из строительства в районе планировки и межевания двухтрансформаторных подстанций с трансформаторами 2х1000 кВА и допустимой нагрузкой трансформаторов в послеаварийном режиме не более 120 %.

Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ предусматривается в стационарном отдельностоящем блочном ж/б  исполнении типа  2Б КТП-10/0,4 кВ-2х1000 кВа  (заводского изготовления) и комплектуются камерами КСО 298 с вакуумными выключателями для РУ-10 кВ, панелями ЩО70 для РУ-0,4кВ кВ и силовыми сухими  трансформаторами 10/0,4 кВ типа ТСЗГЛ-10/0,4кВ.     Оборудование РУ-10 кВ комплектуется микропроцессорным устройством защиты и управления, аппаратурой АСКУЭ.

Сети наружного освещения предусматривается выполнить   в воздушном исполнении.

2.7.2. Системы водоснабжения и водоотведения

Для целей питьевого водоснабжения вода будет привозная. Проектом предусмотрено устройство водозабора технической воды с разводкой по участкам технического водопровода. Технический водовод от скважины, запланированной в зоне инженерной инфраструктуры участка.

Объем водопотребления составит  35 м3/сут., в т.ч. на хозяйственно-бытовые нужды  10 м3/сут.

На территории инженерной инфраструктуры предусмотрены площадки водохозяйственных сооружений, с размещением резервуаров чистой воды.  Резервуары подключаются к водопроводной насосной станции ВНС, от которой водопроводом В1 осуществляется подводка к каждому складскому или сервисному участку с установкой колодцев переключения на магистральном трубопроводе. Далее, от колодцев переключения, размещаемых на каждом участке, предусмотрены кольцевые сети системы В1.

В проекте разводящая сеть принята кольцевой объединенного хозяйственно- питьевого и противопожарного водопровода (В1).

Прокладка сетей водопровода В1 под дорожными переходами предусматриваются в футлярах.

Пожаротушение

Пожаротушение предусматривается из проектируемых пожарных гидрантов, устанавливаемых на кольцевой сети водопровода, из расчета тушения каждой точки здания из двух пожарных гидрантов.

Сведения об отведении хозяйственно-бытовых

и производственных стоков

В проекте разработана система хозяйственно-бытовой канализации.

Водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод, объемом 35 м3/сут., планируется осуществлять на локальные очистные сооружения типа «Катрин».

Очищенная вода используется в оборотном технологическом процессе  на мойке. А часть очищенной воды сбрасывается в кювет Федеральной дороги, выполненный в железобетонном лотке.

Производственные сточные воды, в т.ч. от моек автомобилей, предполагается направлять на локальные очистные сооружения и, далее, после очистки использовать в оборотном цикле технологических процессов.

Сведения об отведении поверхностных стоков

Для отвода поверхностных дождевых вод, объемом 3 000 м3/год, с территории площадок будет предусмотрена ливневая канализация с отводом стоков на локальные очистные сооружения типа «Свирь». Очищенная вода после очистных сооружений, используется для полива зеленых насаждений. Аварийный сброс воды предполагается в кювет Федеральной дороги, выполненный в железобетонном лотке.

Комплекс  очистных сооружений представлен распределительной камерой, двумя резервуарами-отстойниками и блоком очистных сооружений.

Использование очищенных вод для технологических процессов и полива территории, актуально для данной площадки, т.к. отсутствует возможность подключения в водоводу.

2.7.3.Теплоснабжение

Источником теплоснабжения будут служить отдельностоящие индивидуальные блочно-модульные котельные на газовом топливе, размещаемые на участках каждого предприятия. Расчетный расход тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение составит 1,0 МВт.

2.7.4.  Газоснабжение

Газоснабжение предприятия не предусмотрено.

3.ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

3.1. Основные технико-экономические показатели по проекту планировки.

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Предприятия придорожного сервиса | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Участок с кадастровым номером 61:22:0600028:788 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Площадь территории в границах проекта планировки и межевания | М2 | 1320 | 1320 |
| 2 | В том числе, площади участков в красных линиях в том числе: - территории зон объектов инж. инфраструктуры - территории зон объектов транспортной инфраструктуры | М2 М2 М2 | 1320 1120 200 | 1320 |
| 3 | Общая площадь территории общего пользования, всего | М2 | 255 | 255 |

3.2. Укрупненные показатели по системам инженерного обеспечения

| № п/п | Наименование системы | Наименование показателей | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопотребление | Расчетный расход воды, в т.ч.: - на хоз-бытовые нужды | м3/сут | 10,00 |
|  |  | - на производственные нужды | м3/сут | 25,00 |
| 2 | Канализация | Расчетный расход стоков | м3/сут | 35,0 |
| 3 | Теплоснабжение (централизованное) | Расчетный расход тепла | МВт (Гкал/час) | 1,0 |
| 4 | Электроснабжение | Расчетная мощность | МВт | 1,30 |
| 5 | Газоснабжение | Расход газа | м3/час | - |
| 6 | Дождевая канализация | Объем поверхностного стока | м3/год | 3000,00 |