РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ПЕРВОМАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПЕРВОМАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.12.2021 № 39

х. Малотокмацкий

Об утверждении программы комплексного   развития

систем коммунальной инфраструктуры

Первомайского сельского поселения

на 2021-2030 гг.

В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 №502 «Об утверждении требований к программах комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», руководствуясь Уставом муниципального образования «Первомайское сельское поселение», Администрация Первомайского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Первомайского сельского поселения  на период 2021 – 2030 годы согласно приложению.

2.   Установить, что в ходе реализации Программы, мероприятия, объемы источники финансирования подлежат корректировке и учитываются при формировании проекта  местного бюджета на соответствующий финансовый год, а также при внесении в бюджет соответствующих изменений.

3.  Настоящее постановление  вступает в силу  со дня обнародования  и распространяет свое  действие на отношения, возникшие  с 01.01.2021года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Первомайского  сельского поселения                                    М.Н. Левочкин

Постановление вносит ведущий специалист

Администрации Первомайского сельского поселения Шаповалова Н.И.

Приложение

к Постановлению администрации

Первомайского сельского поселения

от  29.12.2021 № 39

Программа

комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

Первомайского сельского поселения

на период 2021-2030 гг.

1. Паспорт Программы

| Наименование Программы | Муниципальная долгосрочная целевая программа «Комплексное развития систем коммунальной инфраструктуры Первомайского сельского поселения на период 2021-2030 гг. (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Нормативно-правовая база разработки Программы | - Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», - Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», - Приказ Министерства Регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» - - Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» - - Стратегия социально-экономического развития Ростовской области до 2030 года Генеральный План развития муниципального образования "Первомайское сельское поселение" Миллеровского района Ростовской области, разработанный в 2010г. ООО «Геодезия и межевание» |
| Заказчик Программы | Администрация Первомайского сельского поселения |
| Разработчики | Администрация Первомайского сельского поселения |
| Цели Программы | - Обеспечение надежной и стабильной поставки коммунальных ресурсов с использованием энергоэффективных технологий и оборудования; - Обеспечение доступной стоимости жилищно-коммунальных услуг нормативного качества; - Повышение комфортности и безопасности проживания населения за счет развития и модернизации жилищного фонда и объектов инженерной инфраструктуры Первомайского сельского поселения; - Повышение качества и надежности, предоставляемых гражданам жилищно-коммунальных услуг; - Модернизация коммунальной инфраструктуры для повышения ресурсной эффективности производства и предоставления услуг; - Повышение энергоэффективности систем водоснабжения и газоснабжения, снижение энергоемкости жилищно-коммунального хозяйства; - Снижение износа коммунальной инфраструктуры; |
| задачи Программы | -Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, повышение надежности и качества предоставляемых услуг; - Совершенствование финансово-экономических, договорных отношений в жилищно-коммунальном комплексе, обеспечение доступности для населения стоимости жилищно-коммунальных услуг; - Программное управление энерго - и ресурсосбережением и повышением энергоэффективности; - Реконструкция существующих объектов |
| Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения | Основные проблемы: - высокая степень износа основных фондов; - высокий уровень повреждений на 1 км сетей; - несоответствие оборудования современным требованиям по надёжности и электропотреблению; - несоответствие применяемых технологий ОКК современным нормативным требованиям; - недостаточная пропускная способность сетей. Обоснование необходимости решения: - для обеспечения комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства необходима разработка единого документа по комплексному развитию коммунальной инфраструктуры в увязке с документами территориального планирования; - соответствие документов территориального планирования требованиям федерального, регионального законодательства. |
| Сроки реализации | На период 2021-2030 годы |
| Основные направления Программы | - жилищное строительство; - развитие системы электроснабжения; - развитие системы водоснабжения и водоотведения; -развитие системы газоснабжения |
| Объемы и источники финансирования | финансирование Программ осуществляется в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями на очередной финансовый год в установленном порядке, за счет средств федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных средств (средства предприятий коммунального комплекса). Объем финансирования Программы будет определяться при формировании соответствующего бюджета. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | 1. Технологические результаты: –обеспечение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры поселения; –создание надежной коммунальной инфраструктуры поселения, имеющей необходимые резервы для перспективного развития; – оптимизация управления электроснабжением поселения; – внедрение энергосберегающих технологий; –снижение удельного расхода электроэнергии для выработки энергоресурсов: – снижение потерь коммунальных ресурсов: 2. Социальные результаты: – рациональное использование природных ресурсов; –повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг. 3. Экономические результаты: –плановое развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования развития поселения; –повышение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса поселения. |
| Система организации и контроля за исполнением Программы | Программа реализуется на всей территории муниципального образования «Первомайское сельское поселение» Миллеровского района Ростовской области. Координатором Программы является Администрации муниципального образования. Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, осуществляется Администрацией муниципального образования. Контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация муниципального образования в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством. |

2. Введение

Вступление в силу с 1 января 2006 года Федерального закона от 21.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» в значительной мере изменило методику образования тарифов на услуги муниципальных и иных организаций коммунального комплекса, установило систему инвестиционных надбавок к тарифам и ценам, изменило порядок исчисления тарифов.

Начиная с 2006 года, для всех муниципальных образований в соответствии с данным Законом является обязательной разработка программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, которые направлены на создание и плановое развитие коммунальной инфраструктуры для нового строительства.

Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Первомайское  сельское поселение» на 2021- 2030 гг. разработана на основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Устава муниципального образования «Первомайское сельское поселение» и в соответствии с Генеральным планом Первомайского сельского поселения.

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры (т.е. объектов электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, объектов утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов) в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологии поселения. Основу документа составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Программой определены ресурсное обеспечение и механизмы реализации основных ее направлений. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие Первомайского сельского поселения и в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса РФ.

Предусмотренное данной Программой развитие систем коммунальной инфраструктуры поселения позволит обеспечить рост объемов жилищного строительства в ближайшие годы.

Данная Программа является основанием для выдачи технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

# Краткая характеристика муниципального образования

# «Первомайское  сельское поселение»

На основании Областного закона от 22.10.2004г. № 171-ФЗ «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования «Миллеровский район» и муниципальных образований в его составе» с 01.01.2006 г. образовано муниципальное образование «Первомайское сельское поселение», включающее в себя 15 населенных пунктов.

Первомайское  сельское поселение расположено на юго-востоке Миллеровского района. Протяженность территории сельского поселения с запада на восток 16,3 км, с севера на юг 21,5 км.

Территория сельского поселения состоит из одного единого массива.

Граничит:

- на западе с Миллеровским городским поселением и с Треневским и Мальчевским сельскими поселениями

- на севере с Ольхово-Рогским сельским поселением

- о на юге с Верхнеталовским сельским поселением

- « на востоке с Криворожским сельским поселением

Первомайское  сельское  поселение  располагается  на  юге  Восточно-Европейской равнины, в  пределах Среднерусской возвышенности.

Лесной  фонд  занимает 1/5 территории поселения. Естественный растительный покров составляют небольшие площади древесно-кустарниковой растительности защитного назначения, естественные сенокосы и  пастбища. Растительность  представлена  естественными  травами (пырей, тысячелистник (белый), клевер, костер  узколистый, бессмертник желтый и т.д.) приусадебным  озеленением, насаждением  вдоль  улиц. На  территории поселения произрастают  так же   и растения, занесенные в  красную  книгу, такие  как ландыш  майский, пион  лесной и  т.д.

Первомайское  сельское поселения  относится  к  первому  (очень  теплому) агроклиматическому   району с неустойчивым  увлажнением, расположено в  области  благоприятного  агроклиматического климата. Продолжительность  солнечного сияния 2067 ч/год. Зима  сравнительно  холодная. Лето  жаркое  сухое. В годовом ходе  среднемесячные температуры изменяются от  +22,0°С в  июле, до -8,1°С в  январе. Абсолютный  минимум  температуры -25° С,-30°С.Абсолютный максимум температуры –  +38°С,+ 40° С.

Общая площадь сельского поселения составляет 250 км², что  составляет  7 % от  площади Миллеровского   района

В состав Первомайского сельского поселения входят 15 хуторов:

х. Малотокмацкий, х. Горноватовка, х. Ивановка, х. Касьяновка, х. Краснянка,                      х. Локтев, х. Новоспасовка,  х. Северный Сад,  х. Обуховка,     х. Октябрьский,                            х. Ореховка,  х. Редкодуб,  х. Сергеевка,  х. Фоминка, х. Донецкий лесхоз.

Центральная  усадьба - х. Малотокмацкий, расположен на востоке сельского поселения. Расстояние до  районного центра  г. Миллерово – 14 км.,  до  областного центра города Ростов-на-Дону 234 км. В структуре современного расселения муниципального образования хутор Малотокмацкий является административным центром Первомайского сельского поселения с наибольшим спектром объектов социально-бытового обслуживания населения, производственных мощностей, обеспечивающих занятость и создание рабочих мест. В хуторе Малотокмацкий имеется  Первомайская СОШ, Малотокмацкий  МБУК ИКЦ, меж поселенческая  библиотека, отделение  почтовой  связи, 2 магазина. Еще  одним  из  крупных населенных  пунктов расположенным в северной  части Первомайского поселения, на расстоянии 17 км от административного центра поселения является х. Фоминка. Данный населенный  пункт  обеспечен  следующими  объектами  социально культурного  обслуживания: Фоминская ООШ, детский  сад «Казачата», ФАП, Фоминский  сельский  клуб, библиотека, почтовое  отделение и  два  магазина

Первомайское сельское поселение отличает развитая транспортная инфраструктура. Территорию поселения пересекает автомагистраль федерального значения М-4 «Дон», протяженность трассы  по территории поселения составляет 14 км., помимо этого, в поселении пролегает региональная автомагистраль Р 61-15 «г. Миллерово –ст. Вешенская», так же две  межмуниципальные дороги :ММ 61-194 «Магистраль «Дон»- сл. Криворожье и ММ 61-200 подъезд от автомобильной  дороги «г. Миллерово- ст. Вешенская» к х. Малотокмацкий, кроме  того,  есть выезд на автомагистраль «Миллерово – Луганск». Протяженность дорог общего пользования в поселении составляет 51,8 км, из них 27,7 км.- внутрипоселковых и 24,3 км.  - межпоселковых.

Проблемы сельского поселения:

- недостаточность оборотных средств;

- износ основных фондов;

- безработица из-за отсутствия рабочих мест.

- старение и неудовлетворительное для современного технического уровня качество трудовых ресурсов;

- малопривлекательные для молодежи социально-бытовые условия;

Схема расположения Первомайского сельского поселения

на территории Миллеровского  района

1.Население.

По состоянию на 01. 01. 2021 года на территории Первомайского сельского поселения проживает 2603 человека

Половозрастной состав населения Первомайского сельского поселения на 01.07. 2021 г в разрезе  населенных  пунктов:

| № п/п | Наименование хуторов | всего населения | мужчины | женщины | пенсионеры | трудоспособное населен. | до 6 лет | от 7-14 лет | от 15-17 лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | х. Малотокмацкий | 450 | 220 | 230 | 136 | 245 | 14 | 34 | 21 |
| 2. | х. Фоминка | 489 | 234 | 255 | 133 | 250 | 21 | 54 | 31 |
| 3. | х. Краснянка | 218 | 100 | 118 | 71 | 114 | 5 | 20 | 8 |
| 4. | х. Ивановка | 245 | 115 | 130 | 82 | 119 | 10 | 22 | 12 |
| 5. | х. Касьяновка | 28 | 11 | 17 | 5 | 15 | 1 | 5 | 2 |
| 6. | х. Ореховка | 98 | 48 | 50 | 23 | 49 | 4 | 15 | 7 |
| 7. | х. Обуховка | 23 | 17 | 6 | 8 | 14 | - | 1 | - |
| 8. | х. Донецкий лесхоз | 100 | 54 | 46 | 24 | 59 | 2 | 12 | 3 |
| 9. | х. Северный сад | 287 | 149 | 138 | 76 | 160 | 12 | 28 | 11 |
| 10. | х. Новоспасовка | 363 | 179 | 184 | 89 | 186 | 27 | 48 | 13 |
| 11. | х. Локтев | 45 | 24 | 21 | 9 | 25 | 5 | 2 | 4 |
| 12. | х. Октябрьский | 15 | 8 | 7 | 1 | 14 | - | - | - |
| 13. | х. Сергеевка | 12 | 8 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | - |
| 14. | х. Редкодуб | 81 | 35 | 46 | 19 | 42 | 7 | 9 | 4 |
| 15 | х. Горноватовка | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - |  |
|  | ИТОГО | 2455 | 1203 | 1252 | 679 | 1297 | 110 | 253 | 116 |

По общей численности населения,  х. Малотокмацкий, х. Фоминка, х. Ивановка,  х. Краснянка, х. Новоспасовка и х. Северный  Сад - входят – в группу средних населенных пунктов со значением интервала от 200 до 500 человек, хутора Горноватовка, Донецкий  лесхоз, Касьяновка, Обуховка, Октябрьский, Ореховка, Редкодуб,  Сергеевка – Входят  в  группу малых населенных пунктов со значением интервала до 200 человек.

На сегодняшний день  население  хуторов Первомайского сельского составляет: 1297- трудоспособное  население,679- пенсионеры, 253- учащиеся, 110 – дошкольники. Плотность населения муниципального образования очень  низкая   составляет 0,00001 человек на кв.км (0,1 человек на га).

Концепция демографического развития Первомайского сельского поселения вытекает из необходимости обеспечения роста населения за счет трех источников:

- проведения активной политики поощрения рождаемости;

- осуществление программ в области развития здравоохранения, оздоровления окружающей среды, условий труда и т.п. с целью снижения смертности, т.е. минимизация издержек процесса воспроизводства населения;

- использование миграционного потенциала.

.  Плотность населения  сельского поселения составляет  10 человек на 1км2 .

Концепция демографического развития Первомайского  сельского поселения вытекает из необходимости обеспечения роста населения за счет трех источников:

- проведения активной политики поощрения рождаемости;

- осуществление программ в области развития здравоохранения, оздоровления окружающей среды, условий труда и т.п. с целью снижения смертности, т.е. минимизация издержек процесса воспроизводства населения;

- использование миграционного потенциала.

- Существующее положение коммунальной инфраструктуры

муниципального образования "Первомайское  сельское поселение"

# 3.1 Инженерное обеспечение и благоустройство территории

Основным достоянием современных поселений является наличие инженерной инфраструктуры и возможности ее использования. В основе анализа инженерного обустройства территории Первомайского сельского поселения положен фактор наличия систем электроснабжения, газоснабжения и оснащения участков территории соответствующими инженерными сетями. В результате анализа материалов по наличию инженерных систем, котельных и соответствующих сетей, с учетом предоставленных материалов топографической основы, предварительной работы с соответствующими специалистами по коммунальному хозяйству, были установлены зоны наличия инженерных систем.

3.2. Жилищный фонд

Жилищный фонд муниципального образования «Первомайское сельское поселение» на 01.01.2021 составляет  50,3 тыс. кв. м., в  том числе  14,4 тыс. кв.м.   МКД  (из  них  12,3 тыс. кв.м. – дома  блокированной  застройки) и  35,9 тыс. кв.м. – ИЖС.

Средняя обеспеченность жилой площадью по сельскому поселению на 01.01.2021 , составляет-19,4 кв.м/чел. Жилой фонд в основном представлен индивидуальными жилыми домами  с приусадебными участками.

Жилые дома частично  газифицированы в хуторах: Ивановка, Малотокмацкий,  Краснянка. Северный  Сад. Новоспасовка. Фоминка. Централизованное отопление на территории поселения отсутствует. Населенные пункты обеспечены телефонной проводной связью.

Центральным  водоснабжением  обеспечены  хутора:

- Донецкий  Лесхоз;

- Ивановка

- Касьяновка

- Краснянка

- Малотокмацкий

- Новоспасовка

- Ореховка

- Редкодуб

- Северный Сад

- Фоминка

На территории муниципального образования находятся социально значимые объекты - образования, учреждения культуры, здравоохранения. Администрация сельского поселения, библиотеки, школы, предприятия широко используют в своей работе инновационные компьютерные технологии, имеется доступ к сети Интернет.

В жилищной сфере Первомайского  сельского поселения планируется упорядочение и уплотнение сложившейся застройки. Выделение территорий для жилищного строительства будет осуществляться с учетом не только запланированного повышения уровня жилищной обеспеченности, но и необходимости переселения жителей из ветхого и аварийного жилищного фонда. Проектом предполагается осуществлять новое жилищное строительство в границах населенного пункта. Наряду с точечной застройкой, должна практиковаться квартальная застройка, комплексное освоение новых территорий. На этих территориях одновременно со строительством жилья должны торгово-бытовые и культурно-досуговые объекты, создаваться вся необходимая социальная инфраструктура.

### 3.3. Теплоснабжение.

Система централизованного теплоснабжения жилого фонда отсутствует.

Локальными котельными обеспечены основные общественные здания.

### 3.4. Газоснабжение.

В Первомайском сельском поселении имеется система централизованного газоснабжения, введенная в эксплуатацию в период с 1996 года. На сегодняшний день к централизованной системе газоснабжения подключены следующие населенные пункты поселения: х.Ивановка, х.Краснянка, х.Малотокмацкий, х.Новоспасовка, х.Северный  Сад, х.Фоминка  , х.Донецкий  Лесхоз. Газификация в настоящее время развивается,  на базе природного газа. Жители других населенных пунктов обеспечиваются сжиженным газом

- Характеристика действующей системы газоснабжения

| № п/п | Наименование хуторов Первомайского сельского поселения | Межпоселковые газопроводы (км) |  |  | Распределительные газопроводы (км) |  |  | Кол-во дворов (квартир) подключенных к сетевому газоснабжению |  | Кол-во объектов социальной сферы подключенных к сетевому газоснабжению |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | Год ввода | Износ (%) | Кол-во | Год ввода | Износ (%) | Кол-во (ед) | % к общему наличию | Кол-во (ед) | % к общему наличию |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | х. Ивановка |  |  |  | 4,78 | 1996 |  | 95 | 97 | 2 | 100 |
| 2 | х. Краснянка |  |  |  | 2,1 | 2004 |  | 81 | 87,1 | 0 | - |
| 3 | х. Малотокмацкий |  |  |  | 4,52 | 1997 |  | 156 | 87,2 | 3 | 100 |
| 4 | х. Новоспасовка |  |  |  | 4,28 | 2002 |  | 95 | 61,7 | 2 | 50 |
| 5 | х. Северный сад |  |  |  | 3,65 | 2004 |  | 96 | 86,5 | 0 | - |
| 6 | х. Фоминка | 7,0 | 2006 |  | 11,28 | 2006 |  | 131 | 64 | 3 | 100 |
| 7 | Донецкий лесхоз |  |  |  | 3,95 | 2016 |  | 12 |  |  |  |
|  | итого |  |  |  | 34,56 |  |  | 666 | 60% | 10 | 80 |

Газоснабжение Первомайское сельского поселения осуществляется от газопровода высокого давления идущего от ГРС «Сахрановка» которая расположена в Чертковском районе. Организация, эксплуатирующая объекты газоснабжения на территории поселения – Миллеровской участок ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»».

Газопроводы высокого давления служат для питания распределительных сетей низкого давления, а также для газоснабжения коммунально-бытовых объектов и предприятий. Газопроводы низкого давления являются основными артериями, питающими поселение, служат для транспортирования газа к жилым и общественным зданиям, а  так  же мелким коммунальным потребителям.

Мероприятия по развитию системы газоснабжения.

Основной приоритет в развитии газоснабжения Первомайское сельского поселения необходимо направить на мониторинг за существующим газопроводом, обеспечение перспективной застройки централизованным газоснабжением, замена ветхих участков газораспределительной сети, а также на обеспечение централизованным газоснабжением х Ореховка, х.Редкодуб, а  так  же   хуторов  Октябрьский, Локтев, Касьяновка, Обуховка, Сергеевка, Горноватовка.

  - Электроснабжение.

Электроснабжение потребителей сельского поселения осуществляется от сетей Ростовской энергосистемы и генерирующих источников электроснабжения.

С 2005 года электросетевые объекты напряжением 220, 330 и 500 кВ являются составной частью Единой национальной электрической сети и эксплуатируются филиалом ОАО «ФСК ЕЭС» МЭС Юга.

Электросетевые объекты напряжением 35, 110 кВ находятся в ведении филиала ОАО «МРСК - Юга» - «Ростовэнерго» производственное отделение «Западные электрические сети Ростовэнерго».

По территории сельского поселения проходят  линии  электропередачи  ВЛ - 6-10кВ, ВЛ-110кВ, ВЛ-220кВ, ВЛ-330кВ.

| Характеристика существующей системы уличного освещения: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование населенного пункта | Наименование улиц | Фактическая протяженность) КМ. | КТП, от которого запитана линия | Обслуживающая компания | приборы уличного освещения |  |
|  |  |  |  |  | Кол-во светильников | Тип прибора |
| х. Краснянка | ул. Первомайская | 0,8 | № 58246 х. Краснянка, ул. Первомайская, | филиал ОАО "Донэнерго"Миллеровские МЭС Миллеровский УЭС | 7 | светильник ЖКУ |
|  | ул.Тенистая | 0,5 | № 158 г.Миллерово |  | 4 | светильник ЖКУ |
| х.Ивановка | ул.Фабричная | 1 | № 289 х.Ивановка ул.Фабричная | Филиал ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" Миллеровский РЭС | 10 | светоддиодные |
|  | ул.Черемушки | 0,9 | № 291х.Ивановка ул.Черемушки |  | 7 | светоддиодные |
|  | ул.Солнечная | 0,2 | № 289 х.Ивановка ул.Фабричная |  | 2 | светоддиодные |
| х.Касьяновка | ул.Зеленая | 0,3 | № 302 х.Касьяновка | Филиал ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" Миллеровский РЭС | 2 | светильник ЖКУ |
|  | ул.Лесная | 0,5 |  |  | 6 | светильник ЖКУ |
| х.Локтев | ул.Овражная | 0,8 | № 296 х.Локтев, ул.Овражная | Филиал ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" Миллеровский РЭС | 3 | светильник ЖКУ |
| х.Малотокмацкий |  |  | №305 ул.Школьная |  |  |  |
|  |  |  | № 300 |  |  |  |
|  | ул.Степная | 1,2 | №303 ул.Степная |  | 7 | светильник ЖКУ |
|  | ул.Мира | 1 | № 299, ул.Мира |  | 6 | светильник ЖКУ |
|  | пер.Северный | 0,2 |  | Филиал ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" Миллеровский РЭС | 1 | светильник ЖКУ |
|  | ул.Молоджежная | 0,3 | № 298 ул.Молодежная |  | 4 | светильник ЖКУ |
| х.Ореховкка | ул.Октябрьская | 0,5 | №284 х.Ореховка ул. Первомайская | Филиал ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" Миллеровский РЭС | 3 | светильник ЖКУ |
|  | ул.Садовая | 0,3 |  |  | 3 | светильник ЖКУ |
|  | ул.Первомайскпая | 0,9 |  |  | 3 | светильник ЖКУ |
| х.Северный Сад | ул.Плодопитомническая | 0,3 | №539 | Филиал ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" Миллеровский РЭС | 1 | светильник ЖКУ |
|  | ул.С.Мажурина | 1 |  |  | 2 | светильник ЖКУ |
|  | ул.С.Мажурина |  | №536 |  | 3 | светильник ЖКУ |
|  | ул.Молодежная | 0,3 |  |  | 2 | светильник ЖКУ |
|  | ул.Производственная | 0,2 |  |  | 2 | светильник ЖКУ |
| х.Фоминка | ул.Мира | 1,4 | № 354 х.Фоминка ул.Песчаная | Филиал ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" Миллеровский РЭС | 11 | светильник ЖКУ |
|  |  |  | № 350 ул.Речная |  |  | светильник ЖКУ |
|  | ул.Веселая | 1,1 | №348 ул.Веселая |  | 6 | ИКУ-97-200-102 |
|  | ул.Хлеборобная | 0,8 | №313 ул.Хлеборобная |  | 5 | светодиодные |
|  |  | 14,5 |  |  | 100 |  |

| Мероприятия по организации уличного освещения в населенных пунктах Первомайского сельского поселения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Название населенного пункта | Наиенование улиц | Кол-во планируемых светильников уличные светодиодные (шт) | Датчик фотореле или автотаймер |
| 1 | хФоминка |  | 13 | 5 |
|  |  | ул.Пушкинская | 4 |  |
|  |  | ул.Станиславского | 2 |  |
|  |  | улЛунная | 3 |  |
|  |  | ул.Песчаная | 1 |  |
|  |  | ул.Шолохова | 3 |  |
| 2 | х.Новоспасовка |  | 29 | 6 |
|  |  | ул.Чапаева | 6 |  |
|  |  | ул.Центральная | 6 |  |
|  |  | ул.Лесная | 5 |  |
|  |  | ул.Вишневая | 4 |  |
|  |  | ул.Елочная | 3 |  |
|  |  | ул.Школьная | 3 |  |
|  |  | пер.Прудный | 2 |  |
| 3 | х.Редкодуб |  | 5 | 2 |
|  |  | ул.Созвучная | 5 |  |
| 4 | х.Октябрьский |  | 4 |  |
|  |  | ул.Ворошиловская | 4 |  |
| 5 | х.Донецкий Лесхоз |  | 6 | 2 |
|  |  | ул.Лесхозная | 6 |  |
| 6 | х.Обуховка |  | 4 | 1 |
|  |  | ул.Обуховская | 4 |  |
| 7 | х.Сергеевка |  | 2 |  |
|  |  | ул.Песчаная | 2 |  |
| 8 | х.Горноватовка |  | 2 | 1 |
|  |  | ул.Дачная | 2 |  |
| 9 | х.Ореховка |  | 2 |  |
|  |  | ул.Терновая | 2 |  |
|  | ИТОГО: |  | 67 | 17 |

  - Связь

В современных условиях связь является перспективной базовой инфраструктурной отраслью, обладающей потенциалом экономического роста. Миллеровский  район имеет разветвленную сеть электросвязи и почтовой сети.

В настоящее время населению и предприятиям, входящим в Миллеровский район, предоставляются следующие виды услуг основного комплекса электрической связи и телекоммуникаций:

- телефонная связь общего пользования (стационарная) (все населенные пункты телефонизированы);

- мобильная (сотовая) радиотелефонная связь;

- цифровые коммуникационные информационные сети и системы передачи данных;

- телевизионное вещание;

- почтовая связь.

Основным поставщиком услуг является ООО «Ростелеком».

Показатели развития телефонной связи неуклонно растут. Уровень обеспеченности квартирными телефонами в Первомайском   сельском поселении  достаточно  высок и составляет  370 номеров.

- х. Малотокмацкий  117

- х. Касьяновка -3

- х. Локтев – 1

- х. Ивановка  - 76

- х. Октябрьский  - 1

- х. Северный Сад – 50

- х. Новоспасовка – 20

- х. Краснянка  - 50

- х.Ореховка  - 5

- х. Обуховка  - 7

- х. Фоминка  - 35

- х. Лесхоз - 5

В последние годы высокими темпами развивается сотовая связь. Услуги сотовой связи предоставляются такими операторами, как ОАО «МТС», ЗАО «МегаФон-Кавказ», ОАО «ВымпелКом» («Билайн»), ЗАО «Ростовская Сотовая Связь» («Теле-2»).

3.7. Состояние ТБО

### Состояние ТБО

На территории Первомайское сельского поселения организован пакетированный сбор и вывоз  твёрдых коммунальных отходов. Предоставление физическим и юридическим лицам услуг по сбору и вывозу твердых бытовых отходов осуществляется Миллеровским МЭОК — ООО «Экострой-Дон».

### Состояние скотомогильников

На территории Первомайского сельского поселения скотомогильники отсутствуют.

### Состояние кладбищ

| № пункта | Место расположения кладбищ | Занимаемая площадь | В том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Открыто для захоронений | Закрыто для захоронений |
|  | х. Малотокмацкий - | 1,1 | 1,1 | 0 |
|  | х. Ивановка – | 0,41 | 0,41 | 0 |
|  | х. Ореховка – | 0,70 | 0,70 | 0 |
|  | х. Краснянка – | 0,45 | 0,45 | 0 |
|  | х. Фоминка – | 1.15 | 1.15 | 0 |
|  | х. х. Новоспасовка - | 0,65 | 0,65 | 0 |
|  | х. Касьяновка – | 0,35 | 0,35 | 0 |
|  | х. Донецкий лесхоз – | 0,40 | 0,40 | 0 |
|  | х. Обуховка – | 0,18 | 0,18 | 0 |
|  | х. Редкодуб - | 0,80 | 0,80 | 0 |
|  | х. Октябрьский - | 1,0 | 1,0 | 0 |
|  | х. Локтев – | 0,17 | 0,17 | 0 |
|  | х.Сергеевка | 0,30 | 0,30 | 0 |
|  | х. Горноватовка | 0,25 | 0,25 | 0 |
|  | ИТОГО: | 7,9 | 7,9 | 0 |

3.8 Экологическая ситуация

Сложившиеся эколого-средовые условия на территории Первомайского сельского поселения Миллеровского  района в целом определяются как относительно благоприятные.

Массивы зеленых насаждений, обеспечивают оптимальные условия проявления процессов фотосинтеза (очистки воздушной среды от взвесей и аэрозолей) и фитоценоза (очистки воздушного потока от вредной газовой составляющей).

Пластика рельефа, обилие различных форм водоемов и водотоков, овражно-балочных сетей, наличие общего наклона территории от водоразделов к долинам главных водотоков обеспечивают условия рассеивания возникающих выбросов вредных веществ и их скопление в воздушной среде, их отток от осваиваемых человеком территорий, а также гарантируют от проявлений застоя выхоложенных воздушных масс.

Проблемные ситуации, связанные с нарушением имеют частный, ограниченный конкретными случаями приобъектный характер. К числу их относятся случайный разброс по территории свалок бытовых и производственных отходов, нарушения нормируемых параметров санитарно-защитных зон от  отдельных производственных предприятий, пропуск транзитных транспортных потоков через селитебную зону поселений.

В целях охраны окружающей среды, улучшения экологического состояния территории Первомайского сельского поселения устанавливаются  водоохранные зоны, санитарно–защитные зоны, охранные зоны вокруг объектов, требующих особого внимания, зоны санитарной охраны, разрабатывается комплекс природоохранных мероприятий. Санитарно-защитная зона - территория с особым режимом использования, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности – как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения.

В соответствии с экологическим районированием Ростовской области Первомайское сельское поселение входит в зону напряженной экологической обстановки. Антропогенное воздействие обусловлено сельскохозяйственной деятельностью.

Основными экологическими проблемами являются:

- частичное загрязнение водных объектов;

- локальные случаи применения ядохимикатов;

- необходимость проведения работ по организации водоохранных зон;

- несанкционированное размещение твердых бытовых отходов.

### Воздействие транспортного комплекса на воздушный бассейн

В Первомайском  поселении транспортная отрасль представлена автомобильным  транспортом.

Функционирование всех видов транспорта вызывает повышенное техногенное воздействие на окружающую среду, а при наступлении ЧС представляет собой серьёзную угрозу природной среде и здоровью населения. В связи с этим, одной из важнейших проблем функционирования существующих и создания новых транспортных коридоров является проблема обеспечения их экологической безопасности.

Приоритетным загрязнителем атмосферного воздуха является автомобильный транспорт.

Автомобильный транспорт

Рост транспорта приводит к увеличению неблагоприятного влияния выбросов на качество атмосферного воздуха селитебных территорий, условия жизни и здоровья населения. Наиболее вредное воздействие токсичных веществ испытывает население, проживающее вблизи автомобильных дорог. Кроме того, автотранспорт является основным источником шума и способствует тепловому загрязнению среды

Основной причиной высокого загрязнения воздушного бассейна выбросами автотранспорта является увеличение количества автотранспорта, его изношенность и некачественное топливо.

Одним из направлений в работе по снижению негативного влияния автотранспорта на загрязнение окружающей среды является дальнейшее расширение использования альтернативного топлива – сжатого и сжиженного газа, благоустройство дорог, контроль работы двигателей.

Трубопроводный транспорт

Объектов трубопроводного транспорта (нефтепроводов) на территории поселения  в настоящее время нет.

Для обеспечения устойчивого и безопасного градостроительного развития необходимо решение целого ряда проблем в сфере экологии:

-в целях практической реализации перехода к устойчивому развитию необходимо проведение крупномасштабного экологического обследования территории с целью определения параметров хозяйственной емкости экосистем;

-отдать приоритет развитию и ужесточению экологического контроля за деятельностью производств, с целью недопущения дальнейшего роста техногенных нагрузок на окружающую среду;

-совершенствование правовой нормативной базы рационального использования природных ресурсов и охраны природы, включая определение фиксированного процента отчислений от прибыли и капиталовложений предприятий на выполнение природоохранных и природо восстановительных мероприятий, а также определение порядка ускоренной амортизации основных производственных фондов природоохранного назначения;

-реализация мероприятий по устранению ущербов нанесенных окружающей природной среде в результате допущенных ранее ошибок при размещении, строительстве и эксплуатации промышленных предприятий и объектов, а также снижение техногенных нагрузок на окружающую природную среду до уровней соответствующих хозяйственной емкости региональных экосистем;

Отходы производства и потребления. Санитарная очистка территории.

С каждым годом происходит увеличение количества отходов, а это приводит к увеличению размеров занимаемой ими территории, росту числа несанкционированных свалок, интенсивному загрязнению почв, поверхностных водоемов и подземных вод, атмосферного воздуха.

Свалки по захоронению твердых отходов оказывают локальное воздействие на окружающую среду. Это может привести к загрязнению не только почв, но и почвообразующих пород, поверхностных и подземных вод.

Вопросы переработки и захоронения токсичных промышленных отходов стоят особо остро, так как в Миллеровском  районе отсутствует специализированный полигон по их утилизации.

Организация санитарной очистки населенных пунктов от ТБО, применяемые технические средства и формы обслуживания во многом определяются конкретными условиями, из которых основными являются:

- численность и плотность населения;

- уровень благоустройства жилищного фонда;

- состояние и перспектива развития жилой застройки;

- экономические возможности.

Проблема полного уничтожения или частичной утилизации твердых бытовых отходов (ТБО) — бытового мусора — актуальна, прежде всего, с точки зрения отрицательного воздействия на окружающую среду.

Основными направлениями в решении проблем управления отходами являются:

- внедрение комплексной механизации санитарной очистки населенных пунктов; повышение технического уровня, надежности, снижение металлоемкости по всем группам машин и оборудования;

- двухэтапная система транспортировки отходов;

- максимальное использование селективного сбора ТБО с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объема обезвреживаемых отходов;

Таким образом, политика в сфере управления отходами главным образом ориентируется на снижение количества образующихся отходов и на их максимальное использование, а также на модернизацию системы захоронения и утилизации отходов. Важнейшей задачей является селективный сбор и сортировка отходов перед их удалением с целью извлечения полезных и возможных к повторному использованию компонентов.

Мероприятия по санитарной очистке должны обеспечивать организацию рациональной системы сбора, хранения, регулярного вывоза отходов и уборки территорий населенных мест.

Медицинские отходы

В соответствии с Государственной  программой Ростовской  области «Охрана окружающей среды  и рациональное  природопользование» в целях предотвращение биологического загрязнения экосистем необходима организация комплексной системы сбора, хранения, обеззараживания и утилизации отходов лечебно профилактических учреждений класса Б, В.

Производственные отходы.

В составе отходов производственных объектов содержатся нетоксичные отходы, которые можно обезвреживать совместно с ТБО и отходы, требующие специальных мероприятий для их эффективной технологической переработки или обезвреживания. Отходы должны размещаться в соответствии с нормативами отраслевых ведомств, часть отходов временно хранится на предприятиях в соответствии с действующими нормативными документами.

Все промышленные отходы подлежат специальному статистическому учету по форме «2 ТП – отходы» токсичные.

В целом экологическое состояние территории сельского  поселения оценивается как  благополучное. Радиационный фон близок к уровню естественного гамма - фона.

Особо охраняемые природные территории

Особо охраняемые природные объекты на территории Первомайского сельского поселения отсутствуют.

4.Перспективы развития

## 4.1. Базовый прогноз численности населения.

Численность населения Первомайского сельского поселения по состоянию на 01.01.2021 года составила 2603 человека.

Демография

Демографические процессы, происходящие в сельском поселении, аналогичны процессам, имеющим место в большинстве населенных пунктов страны: происходит деформация возрастной структуры населения (старение населения, сокращение доли молодых возрастов), наблюдается естественная убыль населения и отрицательное сальдо миграции, что неизбежно окажет влияние на все сферы жизни общества.

Характеристика существующей демографической ситуации и численность населения производились на основе данных по общей численности населения в населенном пункте, сведений о естественной и механической динамике и структуре численности населения по трем основным группам. Демографическая ситуация, сложившаяся в сельском поселении, характеризуется недостаточным уровнем рождаемости, не обеспечивающим простого воспроизводства населения, высоким уровнем смертности, особенно мужчин в трудоспособном возрасте, отрицательным балансом миграционного потенциала. Основной причиной снижения численности населения является естественная убыль. Смертность превышает рождаемость.

Наряду с принятием мер по стимулированию роста рождаемости, демографическая политика должна быть направлена на решение другой важнейшей проблемы: увеличения продолжительности жизни и сокращения преждевременной предотвратимой смертности. Прежде всего, детской и людей в трудоспособном возрасте.

Проблемы увеличения рождаемости и низкого долголетия должны решаться путем сочетания экономического роста с целенаправленной политикой по улучшению жизни людей, повышению ее качества. Наиболее важными являются вопросы расширения доступности медицинских и социальных услуг, образования и его связи с рынком труда, стимулирования эффективной занятости, поддержки малоимущего и социально уязвимого населения, обеспечения экологической безопасности.

На территории Первомайского сельского поселения расположены  пятнадцать  населенных пункта. Численность населения сельского поселения на 01.01.2021 года составляет 2603 человека, в том числе трудоспособного 1297 человек.

В сельском поселении наблюдается устойчивая депопуляция населения сельского поселения, которая обусловлена низкой рождаемостью, не обеспечивающей естественный прирост населения, смертностью, превышающей уровень рождаемости в 1,5 раза, миграционным оттоком населения. Таким образом, естественная убыль не компенсируется механическим приростом.

2. Сокращение численности населения, вероятно, будет иметь место и в дальнейшем, при устойчивой тенденции старения населения. Следовательно, следует учитывать численное сокращение трудовых ресурсов и потребность в дополнительных социальных затратах на жизнедеятельность лиц пенсионного возраста.

3. В условиях падения естественного воспроизводства населения механический приток будет являться определяющим в формировании населения сельского поселения, оказывая влияние на изменения в численности, национальном составе и половозрастной структуре.

4. Сложившаяся тенденция депопуляции населения является главной  проблемой развития социальной сферы. Существующие высокие показатели естественной убыли населения не позволяют рассчитывать на резкий перелом в демографической ситуации в ближайшее время.

Ближайшей задачей является сдвиг основных демографических процессов в сторону улучшения, а затем, в дальнейшем, переход к естественному воспроизводству населения.

Основными направлениями реализации демографической политики являются:

- реализация мероприятий, направленных на стимулирование рождаемости;

- приобщение разных возрастных групп к здоровому образу жизни;

- создание системы профилактики социально значимых заболеваний;

- создание условий для притока квалифицированных специалистов и экономически активного населения в регион;

- перспективы создания рабочих мест;

Основными отраслями использования рабочей силы останутся сельское хозяйство, промышленность, сфера обслуживания.

Необходимо проведение мер по изменению социальной обстановки в поселении с целью создания условий для закрепления молодежи.

В связи с этим важной составной частью стратегических мероприятий социально-экономического развития сельского поселения является организация подготовки высшего и среднего звена кадров основных сфер жизнедеятельности.

Весьма актуальна подготовка квалифицированных кадров для модернизации агропромышленного комплекса сельского поселения.

4.2. Жилищный  фонд

Общая площадь жилищного фонда сельского поселения составляет 50,3 тыс.м2

Для развития жилищного строительства проделана большая работа по формированию земельных участков, в том числе в х. Краснянка  под комплексную застройку.

Средняя обеспеченность жильем одного жителя сельского поселения на 01.01.2021  составила 19,3 м2.  В ближайшие 10-15 лет прогнозируется дальнейшее постепенное увеличение обеспеченности жильем одного жителя сельского поселения в связи с планируемым жилищным строительством.

Жилищная обеспеченность по сельским поселениям в соответствии со Схемой территориального планирования прогнозируется на первый период в 23 кв.м/чел.и на расчетный срок в 30 м2/чел.

Территории для нового жилого строительства в границах населенных пунктов  достаточны. Поэтому нет необходимости расширения границ населенных пунктов.

Удовлетворение  потребности в жилье позволит увеличить объем инвестиций в развитие экономики сельского поселения.

Жилая зона

1. Строительство предполагается вести индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками.

Основные проектные предложения в решении жилищной проблемы и новая жилищная политика:

- уплотнение жилой застройки со строительством высококачественного жилья на уровне среднеевропейских стандартов;

- наращивание темпов строительства жилья за счет всех источников финансирования, включая индивидуальное строительство;

- создание благоприятного климата для привлечения частных инвесторов в решение жилищной проблемы поселка, путем предоставления им налоговых льгот, подготовки территории для строительства (расселение населения из сносимого фонда и проведение всех инженерных сетей за счет муниципального бюджета), сокращения себестоимости строительства за счет применения новых строительных материалов, новых технологий;

- активное вовлечение в жилищное строительство дольщиков, развитие и пропаганда ипотечного кредитования;

- поддержка стремления граждан строить и жить в собственных жилых домах, путем предоставления льготных жилищных кредитов, решения проблем инженерного обеспечения, частично компенсируемого из средств бюджета, создания облегченной и контролируемой системы предоставления участков под застройку;

- поквартирное расселение населения с предоставлением каждому члену семьи комнаты;

- повышение качества и комфортности проживания, полное благоустройство домов;

## 4.2. Санитарная очистка территории.

С каждым годом происходит увеличение количества отходов, а это приводит к увеличению размеров занимаемой ими территории, росту числа несанкционированных свалок, интенсивному загрязнению почв, поверхностных водоемов и подземных вод, атмосферного воздуха. Также не полностью решена проблема хранения и утилизации пришедших в негодность и запрещенных к применению пестицидов и ядохимикатов, и др.

Свалки по захоронению твердых отходов оказывают локальное воздействие на окружающую среду. Это может привести к загрязнению не только почв, но и почвообразующих пород, поверхностных и подземных вод.

Вопросы переработки и захоронения токсичных промышленных отходов стоят особо остро, так как в Миллеровском  районе отсутствует специализированный полигон по их утилизации.

Организация санитарной очистки населенных пунктов от ТБО, применяемые технические средства и формы обслуживания во многом определяются конкретными условиями, из которых основными являются:

- численность и плотность населения;

- уровень благоустройства жилищного фонда;

- состояние и перспектива развития жилой застройки;

- экономические возможности.

Проблема полного уничтожения или частичной утилизации твердых бытовых отходов (ТБО) — бытового мусора — актуальна, прежде всего, с точки зрения отрицательного воздействия на окружающую среду.

Основными направлениями в решении проблем управления отходами являются:

- внедрение комплексной механизации санитарной очистки населенных пунктов; повышение технического уровня, надежности, снижение металлоемкости по всем группам машин и оборудования;

- двухэтапная система транспортировки отходов;

- максимальное использование селективного сбора ТБО с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объема обезвреживаемых отходов;

- проведение рекультивации существующих мест складирования и утилизации твердых бытовых и биологических отходов;

Таким образом, политика в сфере управления отходами главным образом ориентируется на снижение количества образующихся отходов и на их максимальное использование, а также на модернизацию системы захоронения и утилизации отходов. В настоящее время существует ряд способов хранения и переработки твердых бытовых отходов, а именно: предварительная сортировка, сжигание, биотермическое компостирование и др.

Важнейшей задачей является селективный сбор и сортировка отходов перед их удалением с целью извлечения полезных и возможных к повторному использованию компонентов.

По оценкам экспертов, более 60 % бытовых отходов – это потенциальное вторичное сырье, которое можно переработать и с выгодой реализовать. Еще около 30% это органические отходы, которые можно превратить в компост.

Развитие системы селективного сбора ТБО может дать не только прибыль от реализации вторсырья, а главное уменьшить территории, занимаемые под свалки и полигоны и продлить их существование.

Можно констатировать, что главным направлением в сокращении выделения вредных веществ в окружающую среду является сортировка или раздельный сбор бытовых отходов. Предварительная сортировка предусматривает разделение твердых бытовых отходов на фракции вручную или с помощью автоматизированных конвейеров. Отбор наиболее ценного вторичного сырья, предшествует дальнейшей утилизации ТБО.

Мероприятия по санитарной очистке должны обеспечивать организацию рациональной системы сбора, хранения, регулярного вывоза отходов и уборки территорий населенных мест.

После сортировки полезные и возможные к повторному использованию компоненты отправляются на пункты переработки, а остальная масса отходов подлежит утилизации на полигонах ТБО.

Медицинские отходы

В целях предотвращение биологического загрязнения экосистем необходима организация комплексной системы сбора, хранения, обеззараживания и утилизации отходов лечебно профилактических учреждений класса Б, В.

Производственные отходы.

В составе отходов производственных объектов содержатся нетоксичные отходы, которые можно обезвреживать совместно с ТБО и отходы, требующие специальных мероприятий для их эффективной технологической переработки или обезвреживания. Отходы должны размещаться в соответствии с нормативами отраслевых ведомств, часть отходов временно хранится на предприятиях в соответствии с действующими нормативными документами.

Все промышленные отходы подлежат специальному статистическому учету по форме «2 ТП – отходы» токсичные.

В целом экологическое состояние территории сельского  поселения оценивается как относительно благополучное. Радиационный фон близок к уровню естественного гамма - фона.

## 4.3. Теплоснабжение.

Система централизованного теплоснабжения жилого фонда отсутствует. Локальными котельными обеспечены основные общественные сооружения.

- После газификации сельского поселения рекомендуется перевод муниципальных котельных на газовое топливо.

- Для перспективной индивидуальной жилой застройки должны преимущественно использоваться индивидуальные системы теплоснабжения.

4.4.Электроснабжение.

Нагрузки потребителей жилищно-коммунального сектора подсчитаны на основе архитектурно-планировочных решений генплана в соответствии с СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94.

При расчете нагрузок предусматривается дополнительно 15%-20% резерва мощности на неучтенные потребители и рост нагрузок.

Потребляемая мощность приведена к шинам 10 кВ центров питания (ПС  Б-1 110/35/10 кВ) с учетом совмещения максимумов.

Удельная расчетная коммунально-бытовая нагрузка на 1 чел. составляет (табл. 2.4.3 РД):

- 0,41 кВт/чел с плитами на природном газе;

Удельное электропотребление на 1 чел. в год (табл. 2.4.4 РД) составляет:

- 2170 кВт.*ч/год при годовом числе часов использования максимума электрической нагрузки 5300 час с плитами на природном газе;

- Пищеприготовление – газовые плиты.

Все нагрузки приведены с учетом кондиционирования.

Схема сетей 6 кВ запроектирована по двузвеньевой (ЦП-РП-ТП) схеме.

Основными принципами энергосбережения являются:

- приоритет повышения эффективности использования топлива и энергии;

- сочетание интересов потребителей, поставщиков и производителей топлива и энергии;

- обязательность учета юридическими лицами расходуемых ими энергетических ресурсов, а также учета получаемых энергетических ресурсов;

- открытость программы по составу участников, направлениям энергосбережения, отраслевым и территориальным подходам;

- осуществление мероприятий программы за счет собственных средств либо на возвратной основе;

Основными целями  являются:

- повышение эффективности использования энергетических ресурсов Первомайского  сельского поселения;

- сокращение удельных расходов энергоресурсов (водных ресурсов) без ущемления интересов населения и предприятий;

- снижение финансовой нагрузки на бюджет за счет сокращения платежей за топливо, тепловую и электрическую энергию;

- улучшение финансового состояния предприятий за счет снижения платежей за энергоресурсы и, соответственно, дополнительное пополнение бюджета за счет налоговых поступлений;

- создание экономических, технических и организационных условий для эффективного использования энергетических ресурсов, стимулирования проведения энергосберегающей политики производителями и потребителями энергии на основе экономической заинтересованности;

- создание условий для реализации жилищно-коммунальной реформы.

Цели  будут достигаться путем внедрения эффективных технологий и разработки эффективных финансово-экономических механизмов производства, транспортирования и потребления энергетических ресурсов, проведения мероприятий по энергосбережению, внедрения систем учета.

В результате осуществления основных мероприятий  должно быть достигнуто снижение потребления энергоресурсов на 20-30 % от общего потребления энергоресурсов в  настоящее время, а также улучшению экологической обстановки.

Основные направления энергосбережения:

энергоаудит

Проведение энергетических обследований организаций и населения;

энергоучет

Внедрение централизованных систем учета энергоресурсов на промышленных предприятиях. Оснащение приборами учета жилого фонда и организаций бюджетной сферы;

- регулирование энергопотребления. Внедрение систем регулирования потребления энергоресурсов от источника их производства до конечного потребления;

- тепловая изоляция зданий;

- модернизация энергоосветительных установок;

- модернизация топливных и электрических печей;

- модернизация энергетического оборудования.

Финансирование и реализация муниципальной программы.

Финансирование муниципальных программ осуществляется за счет средств областного и местного бюджета; целевых средств фонда содействия реформированию ЖКХ; части средств, получаемых потребителями от экономии

Управление комплексом программных работ.

Программа энергосбережения по своему характеру является стратегическим пакетом проблемно ориентированных проектов развития, направленных на перевод сложной системы производства и потребления энергии территории из одного состояния, не удовлетворяющего современным требованиям, в другое, более эффективное.

Для успешного выполнения и дальнейшего развития программы наиболее подходящим инструментом является система управления проектами, широко применяемая в мировой практике.

Программа должна создавать условия, позволяющие сочетать интересы ее участников в направлении намеченных приоритетов. Для достижения поставленных целей необходима система управления, структура которой будет разрабатываться, и оптимизироваться при формировании нормативно-правовой базы в области энергосбережения.

Планирование, контроль и координацию реализации программы осуществляет Собрание депутатов Криворожского сельского поселения.

В результате осуществления мероприятий по энергосбережению уменьшается расхода топлива на выработку тепловой и электрической энергии, экономятся водные ресурсы, Программа позволит достичь значительного эффекта не только в экономической, но и в экологической и социальной сферах жизни поселения. Решение поставленных в Программе задач несет долговременный характер.

## Газоснабжение.

Программа газификации Первомайского  сельского поселения Миллеровского  района разработана в соответствии со схемой реконструкции и развития газоснабжения района, разработанной ОАО «Ростоврегионгаз».

Программа включает в себя следующие пункты: х.Ореховка.

Расчет расходов газа.

Для определения расходов газа и нагрузок на ГРП производится расчет расхода газа для нужд населения, общественных и коммунально-бытовых зданий.

Расчет производился с учетом следующих нормативных документов:

- СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»;

- СНиП 42.01.2002 «Газораспределительные системы»;

- СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»;

- ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и 6. Система программных мероприятий

6.1. Организационные мероприятия

| № | Мероприятия | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| 1. | Выдача технических заданий на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию коммунальной инфраструктуры поселения | Администрация поселения |
| 2. | Разработка инвестиционных программ развития системы коммунальной инфраструктуры поселения | Предприятия и организации |
| 3. | Анализ доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса | Администрация поселения |
| 4. | Утверждение инвестиционных программ, установление надбавок к ценам (тарифам) для потребителей | Собрание депутатов Криворожского сельского поселения, администрация поселения |
| 5. | Установление надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры и тарифа организации коммунального комплекса на подключение | Администрация поселения |
| 6. | Заключение договоров между администрацией поселения и организациями коммунального хозяйства, определяющих условия реализации инвестиционных программ | Администрация поселения, организации коммунального хозяйства |
| 7. | Заключение договоров с потребителями товаров и услуг организаций коммунального комплекса | Организации коммунального хозяйства |
| 8. | Мониторинг исполнения инвестиционных программ | Администрация поселения |
| 9. | Публикация информации о тарифах и надбавках, инвестиционных программах и результатах мониторинга их выполнения | Администрация поселения |

6.2. Основные цели и задачи программы,

целевые индикаторы и показатели

Основными целями Программы являются:

обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства;

повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг;

улучшение экологической ситуации.

Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи:

развитие системы коммунальной инфраструктуры, опережающее строительство объектов жилищного и промышленного строительства;

обеспечение качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям;

увеличение полезного отпуска энергоресурсов потребителям.

В целях проведения мониторинга мероприятий Программы предусматриваются целевые индикаторы и показатели Программы, приведенные в приложении 1.

6.3.Основные направления модернизации

систем коммунального комплекса

Модернизация и реконструкция коммунального комплекса должны быть выполнены по следующим направлениям:

реконструкция и модернизация систем водогазоснабжения, инженерная подготовка территории.

6.4. Ресурсное обеспечение программы

Финансирование Программы осуществляется в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями на очередной финансовый год в установленном порядке, за счет средств федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных средств (средств предприятий коммунального комплекса).

Объем финансирования Программы может уточняться при формировании соответствующего бюджета на очередной финансовый год.

6.5. Механизм реализации Программы

Организационное обеспечение включает следующие мероприятия:

содействие заключению и реализации публичных соглашений на развитие системы инженерной инфраструктуры;

создание системы контроля и мониторинга реализации мероприятий Программы;

стимулирование развития системы инженерной инфраструктуры за счет направления в строительство средств, полученных в счет платы за технологическое подключение.

Реализация мероприятий Программы осуществляется на основе контрактов, заключаемых в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

В случае внесения в отчетном периоде изменений в Программу Администрация Первомайского  сельского поселения представляет копии документов, свидетельствующих о внесении соответствующих изменений.

Администрация обеспечивает сбор и обработку информации от исполнителей Программы:

ежегодные сведения о ходе реализации Программы, а также об обеспечении соответствия результатов реализации Программы информации, представляемой ежегодно в докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования;

ежегодные предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, о перераспределении финансовых ресурсов между программно-целевыми мероприятиями, предложения по уточнению затрат по программным мероприятиям и обоснования предлагаемых изменений;

уточнения по объемам и источникам финансирования мероприятий Программы;

целевые индикаторы и показатели для мониторинга реализации программных мероприятий, ежеквартальную отчетность о реализации Программы;

бюджетные заявки на соответствующий финансовый год по финансированию Программы.

6.6. Управление реализацией Программы

и контроль за ее выполнением

Администрация Первомайского сельского поселения обеспечивает реализацию Программы, в том числе:

- планирование, выполнение организационных мероприятий Программы;

- осуществление методических, технических и информационных мероприятий.

Исполнители Программы (организации коммунального комплекса Миллеровского  района, проектные, подрядные и иные организации) осуществляют реализацию мероприятий Программы.

Администрация  Первомайского  сельского поселения координирует работу исполнителей, в установленном порядке обеспечивает предоставление информации о ходе реализации Программы. Для осуществления финансового, статистического, информационного анализа она имеет право запрашивать любую информацию в рамках осуществления своих полномочий у всех участников Программы.

Мониторинг и контроль за реализацией Программы осуществляет администрация Первомайского сельского поселения.

Организация управления и контроль являются важнейшими элементами выполнения Программы.

Индикаторы по мониторингу реализации Программы:

- ввод жилищного строительства (тыс. кв. м);

- количество земельных участков для жилищного строительства, обеспеченных коммунальной инфраструктурой;

- количество подготовленных технических заданий для разработки инвестиционных программ;

- количество разработанных и утвержденных инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Основными задачами управления реализацией Программы являются:

-обеспечение скоординированной реализации Программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм в соответствии с приоритетами социально-экономического развития города;

- привлечение инвесторов для реализации привлекательных инвестиционных проектов;

- разработка и реализация механизмов, обеспечивающих минимизацию времени и средств на получение разрешений, согласований, экспертных заключений и на принятие необходимых решений различными органами и структурами исполнительной власти при реализации инвестиционных проектов.

6.7. Ожидаемые результаты реализации Программы

Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры Первомайского  сельского поселения, снижение эксплуатационных затрат, устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды.

Развитие системы теплоснабжения:

- повышение надежности и качества теплоснабжения;

- улучшение экологической обстановки в зоне действия котельных.

Утилизация твердых бытовых отходов:

- улучшение санитарного состояния  территорий поселения;

- стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых отходов на территории поселения;

- улучшение экологического состояния Первомайского сельского поселения.

Развитие системы коммунальной инфраструктуры позволит обеспечить развитие жилищного строительства в поселение и создание благоприятной среды обитания в Первомайского сельском поселении.